- Приложение № 6

- к  постановлению Администрации

- городского округа Краснотурьинск

от 26.06.2014 № 933                           «Об установлении  платы за пользование жилыми помещениями и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных  жилых домов гражданам,  проживающим  в многоквартирных  жилых домах, находящихся 	в муниципальной собственности и в многоквартирных жилых домах, которые не определились с размером платы»

Перечень услуг  и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества  в многоквартирном доме

- 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,

перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,

внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1.1. проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

1.1.2. проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

1.1.2.1. признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

1.1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

1.1.3. при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

1.1.4. проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

1.2.1. проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

1.2.2. проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

1.2.3. контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.

1.2.4. устранение выявленных неисправностей.

1.2.5. открытие и заделка на зиму вентиляционных продухов,  проверка состояния  продухов  в  цоколях зданий.

1.2.6. ремонт и замена козырьков над спуском в подвал.

1.2.7. осмотр подвальных и чердачных помещений для проверки рабочего и санитарного состояния систем и оборудования, предотвращения доступа посторонних лиц,   уборка  мелкого  мусора (1 раз в неделю).

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

1.3.1. выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

1.3.2. выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

1.3.3. выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

1.3.5. в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение;

1.3.6. ремонт кирпичных стен приямков, крылец, разборка повреждённых мест кладки, заделка разобранных мест с перевязкой новой кладки со старой, относка материалов после разборки на расстояние до 10 м;

1.3.7. ремонт  бетонных  отмосток;

1.3.8. заделка и герметизация швов и стыков. Расчистка швов (стыков), заделка смоляной прядью,  пеной,  цементным раствором;

1.3.9. заделка и герметизация швов и стыков. Расчистка швов (стыков), заделка смоляной прядью,  пеной,  цементным раствором;

1.3.10. пробивка отверстий в бетонных, ж/бетонных,  кирпичных, каменных   стенах и перекрытиях;

1.3.11. заделка отверстий в бетонных, ж/бетонных,  кирпичных,  каменных   стенах и перекрытиях;

1.3.12. заделка трещин в каменных стенах кирпичом,  при  утрате  связи  отдельных  кирпичей  с  кладкой  наружных  стен,  угрожая  их  выпадению;

1.3.13. ремонт кирпичной кладки карниза,  стен при  отсутствии  аварийной  ситуации.

1.3.14. утепление стен.

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

1.4.1. выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

1.4.2. выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

1.4.3. выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

1.4.4. выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

1.4.5. выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

1.4.6. проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

1.4.7. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

1.4.8. частичное   утепление чердачных перекрытий.

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

1.6.1. контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

1.6.2. выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

1.6.3. выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

1.6.4. выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

1.6.5. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

1.6.7. заделка и герметизация швов и стыков. Расчистка швов (стыков), заделка  мастикой,  пеной,  цементным раствором.

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

1.7.1. проверка кровли на отсутствие протечек;

1.7.2. проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

1.7.3. выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

1.7.5. проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

1.7.6. контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

1.7.8. проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

1.7.9. проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

1.7.10. проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

1.7.13.проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

1.7.14. при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

1.7.15. устранение  протечек  в  отдельных  местах  кровли;

1.7.16. восстановление гермитизации  участков кровель (карнизы, свесы), фальцев и свищей в покрытиях из кровельной стали,  профлиста;

1.7.18. смена отдельных элементов кровли из листовой стали;

1.7.20. ремонт и укрепление карнизной решётки,  парапетных  ограждений,  ограждений  балконов,

1.7.21. смена местами обрешётки крыши,

1.7.22. изготовление, замена и ремонт желобов (подвесных и настенных), участков водосточных труб (колен, воронок, отливов),

1.7.23. смена обделок,  примыканий  из листовой стали,

1.7.24. укрепление элементов водосточных труб,

1.7.25. изготовление, замена и ремонт зонтиков, поясков, отливов и карнизов брандмауэров и парапетов из кровельной стали,

1.7.26. удаление с крыши  снега,   наледи,  сосулей,

1.7.27. очистка крыш, желобов, воронок, труб от грязи, мусора,  листвы,

1.7.28. проверка  исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи,

изготовление  новых  и  ремонт  существующих  ходовых  досок  и  переходных  мостиков  на  чердаках,  трапов  на  кровле.

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

1.8.1. выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

1.8.2. выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

1.8.3. выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам;

1.8.4. выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

1.8.5. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

1.8.6. проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

1.8.8. ремонт бетонных ступеней, полов   мест  общего  пользования: расчистка трещин и отбитых мест на ступенях или полах, заделка мест раствором с железнением,

1.8.9. перетирка штукатурки стен и потолков мест общего пользования,

1.8.10. ремонт деревянного пола мест общего пользования,

1.8.12.замена решёток местами, ремонт решёток,  ограждений   лестниц  и площадок  мест  общего  пользования  при  отсутствии  аварийной  ситуации,

1.8.17. масляная окраска металлических поверхностей (решётки в местах общего пользования и т.д.),

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

1.9.1. выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

1.9.2. контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

1.9.3. выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

1.9.4. контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

1.9.5. контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

1.9.6. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1.9.7. ремонт бетонных ступеней, полов   мест  общего  пользования: расчистка трещин и отбитых мест на ступенях или полах, заделка мест раствором с железнением;

1.9.8. ремонт  штукатурки  фасадов (стен,  карниза,  балконных  плит)  отдельными  местами»;

1.9.9. устранение  дефекта  при  нарушении  связи  наружной  облицовки,  лепных  изделий,  установленных  на  фасадах  со  стенами;

1.9.10. устранение  дефекта  при  отслоении  штукатурки  потолка  или  верхней  части  стены,  угрожающее  ее  обрушению;

1.9.11. ремонт штукатурки  цоколя,  приямком,  крылец и т.д.;

1.9.12. гидроизоляция балконов, козырьков над подъездами, балконами;

1.9.13. ремонт печей и очагов,  штукатурки  дымовых труб  при  отсутствии  аварийной  ситуации;

1.9.14. обследование (в том числе инструментальное) балконных плит.

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

1.10.1. выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

1.10.2. проверка звукоизоляции и огнезащиты;

1.10.3. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

1.11.1 проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

1.11.2. ремонт внутренней штукатурки отдельными местами (мест общего пользования).

1.11.3. устранение  дефекта  при  отслоении  штукатурки  потолка  или  верхней  части  стены,  угрожающее  ее  обрушению.

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

1.12.1. проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов);

1.12.2. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

1.13.1. проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1.13.2. при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

1.13.3. ремонт  и утепление оконных переплётов мест общего пользования.

1.13.4. ремонт  и  утепление  дверных полотен мест общего пользования.

1.13.5. смена  разбитых  стёкол мест общего пользования.

1.13.6. снятие и установка пружин на входные двери, поставка  доводчиков  на  входных  дверях.

1.13.7. замена замков на входах в подвалы и чердаки.

- 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания

оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

2.1.1. профилактический   осмотр  мусоропроводов, проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

2.1.2. при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;

2.1.3. чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования (1 раз в неделю);

2.1.4. влажное подметание пола мусороприёмных камер

2.1.5. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

2.1.6. масляная,  известковая  окраска  мусорокамер,  мусоропроводов.

2.1.7. ремонт  мусоропроводов.

2.1.8. удаление мусора из мусороприёмных камер (контейнеров).

2.1.9. дезинфекция контейнера (1 раз в неделю).

2.1.10. уборка загрузочных клапанов мусоропроводов (1 раз в неделю).

2.1.11. выкатка контейнеров (ежедневно).

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

2.2.1. техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

2.2.3. проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

2.2.4. устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

2.2.8. контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

2.2.9. при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

2.2.10. Смена   вентиляционной  решётки,  проверка  и  прочистка  вентиляционных  каналов.

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

2.4.1. проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

2.4.2. постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

2.4.3. гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

2.4.5. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

2.5.1. проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

2.5.2. постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

2.5.3. контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

2.5.4. восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2.5.5. контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

2.5.6. контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

2.5.7. переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

2.5.8. промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

2.5.11. промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

2.5.12. утепление  трубопроводов  в  помещениях  общего  пользования;

2.5.13. устранение засоров санитарных приборов;

2.5.14. временная  заделка  свищей  и  трещин  на  стояках  в  квартире;

2.5.15. устранение  засоров  внутренних  канализационных  трубопроводов  на стояках;

2.5.16. проверка  исправности  канализационных  вытяжек;

2.5.17. смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения диаметром  15 – 50мм,  относящимися  к  общему  имуществу  дома  (до  первого  отключающего  устройства  в  квартире);

2.5.18. смена  отдельных  участков  канализации  диаметром  50-100мм.на стояках;

2.5.19. смена сгонов,  манжет  и  прочих  фасонных  деталей на стояках;

2.5.20. откачка  воды  из  подвала  (стационарным  насосом  или  передвижным);

2.5.21. устранение засоров на внутренних водостоках;

2.5.22. осмотр  систем   водопровода,   канализации  и  горячего  водоснабжения;

2.5.23. утепление  трубопроводов  в  чердачных  и  подвальных  помещениях; 2.5.24. восстановление  нарушенной  тепловой  изоляции;

2.5.25. подчеканка   раструбов   канализационных   труб;

2.5.26. снятие показаний приборов учёта;

2.5.27. смена  вводов  ХВС,  ГВС  от  запорного  устройства  до  внешней  границы  стены  дома  (при  отсутствии   приборов  учета).

2.5.28. испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

2.5.29. проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

2.5.30. удаление воздуха из системы отопления;

2.5.31. промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений;

2.5.31. утепление  трубопроводов  в  помещениях  общего  пользования;

2.5.32. ревизия   запорной   арматуры   без снятия  с  места;

2.5.33. ревизия  и  промывка  отопительных  приборов   в  подъездах;

2.5.34. ликвидация воздушных пробок в системе отопления (стояке,  отопительном  приборе);

2.5.35. регулировка  и  наладка  системы  центрального  отопления;

2.5.36. консервация системы центрального отопления, осмотр системы, проведение необходимых ремонтных работ.    Промывка  и   опрессовка  системы  центрального  отопления;

2.5.37. запуск   отопления   после  консервации;

2.5.38. очистка  теплообменников   от  накипи;

2.5.39. смена  отопительного  прибора  в  подъездах,  переборка  секций  радиаторного  блока  в  подъездах;

2.5.40. смена вентиля;

2.5.41. установка,  смена  кранов  для  спуска  воздуха;

2.5.42. смена  задвижки,  ДПЗ  на  вводах  в  дома;

2.5.43. установка   запорной арматуры  на  стояках;

2.5.44. ремонт  изоляции  трубопроводов  в  подвалах,  чердаках,  подъездах;

2.5.45. разборка,  осмотр   и   очистка   грязевиков   воздухосборников;

2.5.46. укрепление  крючков  для  труб  и  приборов  центрального  отопления  в  подъездах. Проверка  на  прогрев  и  регулировка  отопительных  приборов  в  подъездах;

2.5.47. смена  отдельных  участков  трубопровода  диаметром  15-150мм  в  местах  общего  пользования;

2.5.48. смена  вводов  СЦО  от  запорного  устройства  до  внешней  стены  дома;

2.5.49.  обслуживание  общедомовых   приборов  учета, поверка и ремонт;

2.5.50. снятие показаний приборов учёта.

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

2.7.1. проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

2.7.2. проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

2.7.3. техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

2.7.6. Работы  по  содержанию  и ремонту  внутридомовых   электрических  сетей (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилого дома. Замена неисправных участков электрической сети. | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| 2 | Замена ламп, светильников, выключателей, патронов (стенного или потолочного) в местах общего пользования, подвалах | 7 суток |
| 3 | Неисправности во водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей (снятие, зачистка контактов, установка), пробок, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 4 | Устранение неисправностей автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции | Работы планового характера |
| 6 | Мелкий ремонт электропроводки, замена крюков, шпилек, кронштейнов, исключая электрические сети жилых квартир. | Работы планового характера |
| 7 | Замена щитов, подключение питающей и потребляющей электрической линии, замена пакетных переключателей, проверка заземления, ревизия «нулевого» магистрального провода. Модернизация этажных щитов | Работы планового характера |
| 8 | Устранение неисправностей аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.д.) | немедленно |
| 9 | Замена общедомовых (коллективных) приборов учета, расположенных в местах общего пользования) | Работы планового характера |
| 10 | Замена квартирных вводов до индивидуальных приборов учёта | Работы планового характера |
| 11 | Ревизия распределительных коробок, ВРУ, рубильников с заменой токоведущих частей | Работы планового характера |
| 12 | Обслуживание общедомовых (коллективных) приборов учета, поверка, ремонт. | Работы планового характера |
| 13 | Снятие показаний приборов учёта | Работы планового характера |
| 14 | Непредвиденные работы | При необходимости |
| Примечание: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов. |  |  |

- 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

в многоквартирном доме

3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

3.1.1. сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов;

3.1.2. влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

3.1.3. мытье окон;

3.1.4. очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

3.1.5. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

3.1.6. Работы  по  содержанию и уборке  лестничных клеток в многоквартирных жилых домах (таблица 4):

Таблица 4

| № п/п | Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, лифтов. Уборка мусора. | 2 раза в неделю |
| 5 | Мытьё лестничных маршей и площадок | 2 раза в месяц |
| 6 | Мытьё окон | 2 раза в год |
| 7 | Влажная протирка плафонов, оконных решёток, перил, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, отопительных приборов и т.д. | 2 раза в год |

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

3.2.1. очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

3.2.2. сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

3.2.3. очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

3.2.4. очистка придомовой территории от наледи и льда;

3.2.5. очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка;

3.2.6. уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

3.2.7. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

3.2.8.  Работы по содержанию и уборке придомовой территории расположенной в границах земельного участка, на котором расположен дом (таблица 5):

Таблица 5

| № п/п | ## Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Подметание свежевыпавшего снега | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 2 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотнённого снега | 1 раз в неделю |
| 3 | Перекидывание снега и скола, снега сброшенного с крыш. |  |
| 4 | Посыпка территории песком | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 5 | Подметание территорий в дни со снегопадом | По мере необходимости (не реже 1 раза в день) |
| 6 | Очистка крылец от наледи | 1 раз в сутки |
| 7 | Уборка подвальных и чердачных помещений от крупного мусора. | 2 раза в год |
| 8 | Подметание территорий в дни без снегопада, очистка отмосток | 1 раз в неделю |
| 9 | Скалывание льда и уплотнённого снега, сдвигание скола в валы и кучи, отгрузка скола на транспорт, вывоз. | По мере необходимости, не реже 2 раза в сезон |
| 10 | Очистка приямков, спусков в подвал. | 1 раз в сутки |
| 11 | Механизированная уборка мусора. Вывоз листвы и мусора. | По мере необходимости, не реже 2 раза в сезон |
| 12 | Уборка контейнерных площадок за санитарной зоной | 1 раз в сутки |
| 13 | Уборка мелкого мусора в подвальных и чердачных помещений | 1 раз в неделю |

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

3.3.1. подметание и уборка придомовой территории;

3.3.2. очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;

3.3.3. уборка и выкашивание газонов;

3.3.4. прочистка ливневой канализации;

3.3.5. уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

3.2.6.  Работы по содержанию и уборке придомовой территории расположенной в границах земельного участка, на котором расположен дом  в тёплый период года (таблица 6):

Таблица 6

| № п/п | ## Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подметание территорий в летний период | 1 раз в сутки |
| 2 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 3 | Очистка приямков, спусков в подвал. | 1 раз в сутки |
| 4 | Механизированная уборка мусора. | 2 раза в сезон |
| 5 | Уборка контейнерных площадок за санитарной зоной | 1 раз в сутки |
| 6 | Заготовка посыпочного материала | При подготовке к зиме |
| 7 | Уборка газонов, палисадников, отмосток, приямков, козырьков от травы и мусора, кошение травы. | По мере необходимости |

3.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

3.4.4. организация мест накопления бытовых отходов (устройство и ремонт контейнерных площадок и их оснащение контейнерами), сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

3.4.5. масляная окраска металлических поверхностей (контейнера, ограждений контейнерной площадки   и т.д.).

3.4.6.  Работы по  сбору, вывозу и утилизации  твёрдых бытовых отходов (таблица 7):

Таблица 7

| № п/п | ## Наименование видов работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов от жилых помещений | 1 раз в сутки, в соответствии с графиком |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация ртутных ламп | Постоянно в соответствии с графиком |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация жидких бытовых отходов, при отсутствии централизованного водоотведения | Постоянно в соответствии с графиком |

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:

3.5.1. осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты;

3.5.2. испытания пожарных летниц;

3.5.3. огнезащитная обработка деревянных конструкций  мест общего пользования.

3.6. Обеспечение устранения аварий:

3.6.1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения;

3.6.2. Перечень работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилищного фонда аварийно-диспетчерской службой (таблица 8)

Таблица 8

| № п/п | # Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | # Ликвидация аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и внутренних водостоков. |
| 2 | # Устранение течи запорной и водоразборной арматуры на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводах, смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров), выполнение сварочных работ при замене или ремонте трубопроводов. |
| 3 | # Прочистка засоров сантехнических приборов, внутренних водостоков, канализационных труб и стояков внутри дома и до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов, замена непригодных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 метров) для устранения засора или течи, выполнение сварочных работ. |
| 4 | # Выполнение работ по ремонту и замене сгонов, запорной арматуры, смене участков трубопроводов (до 2 метров), ликвидация течи путём уплотнения соединения труб центрального отопления, арматуры и нагревательных приборов, выполнение сварочных работ. |
| 5 | # Выполнение сопутствующих работ: # -отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства ремонтных работ, опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. |
| 6 | # Неучтённые работы. |
| Примечание: Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) устраняются немедленно |  |

4.  Прочие услуги  по  содержанию   жилищного  фонда

Таблица 9

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дератизация, дезинсекция помещений общего пользования, придомовой территории. | По мере необходимости |
| 2. | Проведение в отношении общего имущества обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включённых в утверждённый перечень мероприятий, в установленном порядке законодательством Российской Федерации. | Постоянно, в соответствии с установленным графиком |
| 3. | Подготовка зданий многоквартирных домов к осеннее-весеннему периоду. | в соответствии с планами подготовки |
| 4. | Общие плановые (весеннее-осенние) и внеплановые осмотры многоквартирных домов. | Постоянно, в соответствии с установленным графиком |
| 5. | Внеплановые осмотры многоквартирных домов. | По мере необходимости |
| 6. | Обслуживание и ремонт малых архитектурных форм детских и спортивных площадок. | По мере необходимости |

- 5. Работы и услуги по  управлению   многоквартирными домами

- Таблица 10

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление многоквартирным жилым домом | При наличии решения общего собрания собственников о выборе способа управления и на основании договора управления |
|  | В том числе: |  |
| 1.1. | Заключение договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, исполнителями капитального и текущего ремонта общего имущества | постоянно |
| 1.2. | Рассмотрение обращений, жалоб граждан | постоянно |
| 1.3. | Осуществление бухгалтерского, налогового, статистического учёта | постоянно |
| 1.4. | Ведение банковских, кассовых операций | постоянно |
| 1.5. | Организация начисления и сбора платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги | постоянно |
| 1.6. | Прием граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги | постоянно |
| 1.7. | Истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | постоянно |
| 1.8. | Оформление технической документации | постоянно |
| 1.9. | Защита интересов собственников в арбитражных судах | при арбитражном судопроизводстве |
| 1.9. | Представление интересов собственников в отношениях с третьими лицами | постоянно |
| 1.10. | Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги | постоянно |
| 1.11. | Другие виды работ и услуг связанные с управлением многоквартирным жилым домом | при необходимости |
| Примечание: Полный перечень работ услуг по управлению многоквартирными домами определён в постановлении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 « О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  |  |

Плата за услуги и работы  по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договору социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о  размере платы.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Краснотурьинск

от 26.06.2014 № 933

| № | Наименование | Размер платы в месяц, руб./кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | С уборкой лестничных клеток и уборкой придомовой территории | 22,73 |
|  | в том числе: |  |
| 1.3.1. | содержание внутридомовых газовых сетей | 0,00 |
| 1.3.2. | сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов | 1,68 |
| 1.3.4. | прочие работы услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества | 5,88 |