- Приложение № __________

- к Протоколу №_____от ____________внеочередного общего собрания собственников

- помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Ленина д. 96,

- проводимом в форме очно-заочного голосования

- Перечень и периодичность работ по содержанию и обслуживанию общего имущества
многоквартирного дома

|  | - Наименование работы | - Периодичность |
| --- | --- | --- |
| - I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |
| 1.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 1.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 1.3. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 2.1. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | - по мере необходимости |
| 2.2. | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 2.3. | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| - 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |
| 3.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 3.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из крупноразмерных блоков; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 3.3. | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 3.4. | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | - по мере необходимости |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |
| 4.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 4.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| .4.3. | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 4.4. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 4.5. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - по мере необходимости |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |
| 5.1. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.2. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.3. | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.4. | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.5. | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | - при наличии такого оборудования - постоянно |
| 5.6. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | - по мере необходимости |
| 5.7. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | - по мере необходимости |
| 5.8. | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.9. | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 5.10. | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (при необходимости). | - незамедлительно |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |
| 6.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 6.2. | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 6.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |
| 7.1. | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7.2. | контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7.3 | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7.4. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7.5. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 7.6. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - по мере необходимости |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |
| 8.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 8.2. | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 8.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - по мере необходимости |
| - 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |
| 9.1. | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |
| 10.1. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - по мере необходимости |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |
| 11.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 11.2. | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |
| 12.1. | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | - 3 раза в год |
| 12.2. | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 12.3. | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | - по мере необходимости |
| 12.4. | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 12.5. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - по мере необходимости |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах: |  |  |
| 13.1. | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | - При наличии – в соответствии с санитарными и законодательными нормами |
| 13.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |
| 13.3. | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; |  |
| 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |
| 14.1. | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 14.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | - постоянно |
| 14.3. | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | - по мере необходимости |
| 14.4. | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | - по мере необходимости |
| 14.5. | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | - постоянно |
| 14.6. | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | - постоянно |
| 14.7. | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | - по мере необходимости |
| 14.8. | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | - по мере необходимости |
| 14.9. | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | - по мере необходимости |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |
| 15.1. | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | - в соответствии с графиком |
| 15.2. | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | - в соответствии с графиком |
| 15.3. | удаление воздуха из системы отопления; | - по мере необходимости |
| 15.4. | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | - по мере необходимости |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |
| 16.1. | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 16.2. | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 16.3. | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | - 2 раза в год (во время сезонных осмотров) |
| 16.4. | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки | - постоянно (при наличии) |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |
| 17.1. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | - 1 раз в год |
| 17.2. | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | - в соответствии с требованиями законодательных и санитарных НПА |
| 18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |  |
| 18.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | - постоянно |
| 18.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | - в соответствии с графиком |
| 18.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | - постоянно |
| 18.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | - 1 раз в год |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
| 19.1. | сухая уборка (влажное подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | - ежедневно (нижние три этажа лестничных площадок и маршей) / 2 раза в неделю (лестничные площадки и марши выше третьего этажа) |
| 19.2. | влажная уборка (мытье полов) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | - в соответствии с графиком |
| 19.3. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | - 2 раза в год |
| 19.4. | мытье окон; | - 1 раз в год |
| 19.5. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | - в соответствии с графиком (при наличии) |
| 19.6. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | - по мере необходимости |
| 20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |
| 20.1. | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | - по мере необходимости в зависимости от погодных условий |
| 20.2. | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | - по мере необходимости в зависимости от погодных условий |
| 20.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | - по мере необходимости |
| 20.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда; | - постоянно |
| 20.5. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; | - ежедневно |
| 20.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | - ежедневно |
| 21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |
| 21.1. | подметание и уборка придомовой территории; | - ежедневно |
| 21.2. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | - ежедневно |
| 21.3. | уборка и выкашивание газонов; | - 1 раз в летний период |
| 21.4. | прочистка ливневой канализации; | - по мере необходимости |
| 21.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | - ежедневно |
| 22. | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок | - постоянно |
| 23. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | - постоянно |
| 24. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | - постоянно |
| - IV. Услуги по управлению многоквартирным домом: |  |  |
| 25. | обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы; | - постоянно |
| 26. | вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | - в течении срока управления МКД |
| 27. | своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | - постоянно |
| 28. | осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по результатам проведенных осмотров общего имущества в многоквартирном доме, и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации; | - ежегодно |
| 29. | организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений; | - постоянно |
| 30. | организовать работу по взысканию задолженности по оплате жилых помещений; | - постоянно |
| 31. | предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным. | - в соответствии с законодательством Российской Федерации |