- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- городского округа Краснотурьинск

от 02.04.2014 № 417

«О внесении изменений  в постановление администрации

городского округа Краснотурьинск от 22.11.2011 № 1718 
                       «Об установлении платы за пользование жилыми помещениями 
                       и услуги по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирных  жилых домов гражданам, проживающим  
                       в многоквартирных жилых домах, находящихся в муниципальной

собственности и в многоквартирных жилых  домах, которые 
                       не определились с размером платы на 2012 год»

- Приложения № 7

- к постановлению Администрации

- городского округа Краснотурьинск

от 22.11.2011 № 1781 «Об установлении  населению платы 
                      за пользование жилыми помещениями и услуги по содержанию 
                      и ремонту общего имущества многоквартирных  жилых домов

гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах,

находящихся в муниципальной собственности 
                      и в многоквартирных жилых  домах, которые не определились 
                      с размером платы на 2012 год»

Перечень работ и услуг по содержанию  общего имущества в многоквартирном доме, оплачиваемых за счёт платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества многоквартирных жилых домов)  
в многоквартирных жилых домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами

Раздел 6. «Работы  по  обслуживанию   внутридомовых газовых  сетей,  за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного  газового оборудования»

| № п/п | Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования | Периодичность выполнения работ | Перечень работ и услуг по техническому обслуживанию внутри домового газового оборудования, в в соответствии с Методическими рекомендациями (приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 269-э/8) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые при обслуживании газоиспользующего оборудования: |  | Работы, выполняемые при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома. |
| 1.1 | Проверяется отсутствие механических повреждений на газопроводах, состояние газоиспользующего оборудования, соответствие установки газоиспользующих приборов, газопроводов и помещений установленным требованиям. Проверяется герметичность на газовом оборудовании, резьбовых соединениях и отключающих устройствах. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания. Включает в себя проведение следующих работ: -Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасадном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной эмульсией). - Оформление результатов работ |
| 1.2 | Проверяется наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода. |
| 1.3. | Отключение газопровода для проведения работ по обслуживанию внутреннего газопровода. | Согласно графика проведения работ | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию. |
| 1.4 | Проверяется работоспособность кранов на газопроводе и газоиспользующем оборудовании. Краны разбираются, очищаются от смазки, вновь смазываются и устанавливаются. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию внутриквартирной газовой разводки. |
| 1.5. | Проверяется работоспособность приборов, автоматических устройств с их наладкой и регулировкой. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода и внутриквартирной газовой разводки. |
| 1.6 | Проверяется наличие акта о состоянии дымоходов и вентиляционных каналов. | При проведении технического обслуживания согласно графика | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода. |
| 2 | Обслуживание внутреннего газопровода, за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования. | При проведении технического обслуживания согласно графика | Техническое обслуживание внутридомового газопровода. Включает в себя проведение следующих работ: -Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. -Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. -Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. -Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. - Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 50 мм. -Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установленных на газопроводе. - Проверка наличия тяги вентиляционного канала. - Проведение инструктажа представителя управляющей компании по правилам безопасного пользования газом в быту. -Уборка материалов и инструментов после проведения работ. - Оформление результатов работ. |
| 2.1 | Проверка соответствия внутреннего газопровода требованиям, действующей нормативно-технической документации. | Согласно графика проведения работ | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки. Включает в себя проведение следующих работ: -Проверка соответствия прокладки газопровода проектной документации. -Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. -Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. -Проверка плавности и легкости вращения кранов, установленных на газопроводе, надежности фиксирования его в положении «закрыто». -Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода. - Проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. - Оформление результатов работ. |
| 2.2 | Проверка состояния труб, футляров, креплений, смазка кранов на стояках. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Учитывается в составе работ по техническому обслуживанию внутридомового газопровода и внутриквартирной газовой разводки. |
| 2.3 | Проверка на герметичность газопровода от крана на вводе до кранов перед приборами (путем контрольной опрессовки), произвести продувку и пуск газа. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем. Включает в себя проведение следующих работ: -Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм. вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещении. - Прибором или пенообразующим раствором определение места утечки газа и устранение их. - Открытие кранов на опуске перед приборами и на стояке. - Продувка газопровода газом. - Открытие кранов перед газовыми приборами, розжиг всех горелок. -Закрытие кранов газовых приборов. -Оформление результатов работ. |
| 2.4 | Проверка герметичности фасадного газопровода. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Проверка герметичности фасадного газопровода. Включает в себя проведение следующих работ: -Закрытие задвижки (крана) с установкой заглушек на газопроводе и стояках. -Установка гребенки с манометром. -Подсоединение шланга от компрессора (насоса). -Закачка воздуха в газопровод. -Контроль за манометром, в соответствии с нормативами. - Проверка герметичности установленных заглушек. -Стравливание воздуха с отключенного участка. -Снятие заглушки. Продувка газопровода газом путем открытия задвижки. - Пуск газа потребителям на отключенном участке. -Оформление результатов работ. |
| 2.5 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, наземного) газопровода, относящегося к общему имуществу дома. | Согласно графика проведения работ или по заявке | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, наземного) газопровода. Включает в себя проведение следующих работ: -Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. - Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. -Проверка (визуальная) состояния отключающих устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. - Выявление пучения, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыва газопровода паводковыми или дождевыми водами. -Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений. |